07电水数据导出教程

1.首先就是下载数字水准仪数据处理软件

2.驱动安装，在”驱动CP210x”文件夹选择安装适合电脑系统的驱动

3.若安装后不成功，可尝试其他对应的驱动或官网上的驱动，点击安装此程序

4.点击next

5.选择I accept ...   点击next

6.选择安装的位置，点击next

7.点击install

8.点击“yes to all“

9.点击下一步

10.选择接受协议，点击下一步

11.点击完成

12.点击done

13.安装好驱动后将仪器与电脑通过USB线连接起来，右击我的电脑，点击设备管理器

14.查看是否有以Silicon开头的端口，此电脑为COM3（各个电脑的COM端口不一样），这样就说明仪器与电脑连接上了

15.点击COM通讯中的设置串口通讯参数

16.在端口上选择上述COM号，点击确定

17.点击COM通讯中的接收数据

18.点击确定

19.在电子水准仪15/202系列主菜单中点击数据管理，再点击文件输出，选择需要导出的作业类型。

20.选择需要导出的线路名
21.按ENT 键导出数据

这样数据就导出来啦

G—后视          1.491mm—尺子度数

I—前视           12.037 m—后视、前视距离

P—点名           24.07 m—--累计距离

点击报表可以查看相关数据

原始报表（闭合差要先进行点报表计算才能显示）

点报表

测站表报